Tellija: Loksa Linnavalitsus

aadress: Tallinna tn 45 Loksa linn 74806

üldtelefon: 603 1253 e-post: linn@loksa.ee registrikood: 75013457

EHITUSKIRJELDUS

TELEKOMMUNIKATSIOONI VÄLISÜHENDUS

PÕHIPROJEKT

SISUKORD

21	NÕRKVOOLU VÄLISVÕRK	3

21.1	ÜLDANDMED	3

21.1.1	PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS	3

21.1.2	ALUSDOKUMENDID	3

21.2	OLEMASOLEV OLUKORD	3

21.3	SIDEVARUSTUS	3

21.3.1	TÖÖDE KIRJELDUS	3

21.3.2	KAABLIKANALISATSIOONIDE JA KAABLITE PIKKUS NING VALIKU PÕHIMÕTTED	4

21.3.3	PAIGALDUSE PÕHIMÕTTED	4

21.3.4	SIDE KAABELLIINID	4

21.3.5	KAABLIKANALISATSIOONI JA KAABELLIINIDE TRASSIDEL KATENDITE TAASTAMISE PÕHIMÕTTED	4

# NÕRKVOOLU VÄLISVÕRK

## ÜLDANDMED

Loksa bussiterminal

Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 49

Katastriüksuse (edaspidi ,,KÜ“) katastritunnus: 42401:001:0035

Katastriüksuse sihtotstarve: Ärimaa 100%

Katastriüksuse pindala: 1136 m²

Katastriüksuse omanik: Loksa linn

### PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS

Nähakse ette sidekanalisatsioon.

### ALUSDOKUMENDID

#### LÄHTEANDMED

OÜ Keskkonnaprojekt Riigitee nr 11280 Loksa-Viinistu km 0-1,09  ja 11285 Loksa-Pärispea km 0-1 ehitusprojekt,töö nr. TL-4-04-1

Telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr. 27985176

#### EHITUSUURINGUD

Maa-ala plaan tehnovõrkude ja krundipiiridega

Teostamise aeg: 2016.a.Töö nr: 10796X, Teostaja: OÜ Reigeo

Topograafiline plaan tehnovõrkudega

Teostamise aeg 2015-2016.a. Töö nr. T0102, Teostaja:Infraekspert OÜ

#### NORMDOKUMENDID

MTMm nr 97 17.07.2015  „Nõuded ehitusprojektile“;

EVS 865-2:2014 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2. Põhiprojekti seletuskiri”;

EVS 907:2010 “Rajatise ehitusprojekt”;

EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“;

EVS 843:2016 “Linnatänavad”

Telia Eesti dokument „ Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning ehitamiseks;

Ehitusseadustik;

Elektroonilise side seadus;

Kaablikanalisatsiooni ehitusel tuleb jälgida “Maa RYL 2000” üldisi kvaliteedinõudeid. Materjalid peavad omama CE vastavusmärki, lähtudes „Toote nõuetele vastavuse seadus” nõuetest.

## OLEMASOLEV OLUKORD

Olemasolevad ühendused säilitatakse ja kaitstakse.

## SIDEVARUSTUS

### TÖÖDE KIRJELDUS

Vastavalt detailplaneeringule nähakse ette tallinna tänava rekonstrueerimine Selle ehitusprojekti käigus on ette nähtud kaablikaitsetoru Tallinna tänava alt sidekaevust LOK-023 olemasolevale sidekaablile.

Käesoleva projekti raames nähakse ette sidekanalisatsioon Loksa bussiterminali tarbeks. Võimaldamaks koolihoone liitumist uue sidekanalisatsiooniga nähakse ette KKS-2 tüüpi poolkaev Tallinna tänava ja Rohuaia tee ristumise  piirkonda. Projekteeritud on üheavaline 100mm sidekanalisatsioon sidekaevust LOK-023 uue sidekaevuni ning 50mm sidekanalisatsioon uuest sidekaevust bussiterminali hooneni ning koolimaja hooneni. Tallinna tänava alt läbiminek ühildatakse OÜ Keskkonnaprojekt projekti raames ette nähtud kaitsetoruga.

On arvestatud et Tallinna tänava ja Rohuaia tänava asfaltkate ja alus teostatakse tänavate rekonstrueerimistööde käigus, bussiterminali territooriumi katendid tehakse territooriumi valdaja poolt koos kogu territooriumi haljastuse ja asfalteerimisega.

Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas peavad olema tagatud normidekohased kaugused (kujad). Kaablikanalisatsioon  paigaldatakse 0.8m sügavusele, sõidutee all vähemalt 1m sügavusele. Sõidutee alla nähakse ette A-tugevusklassi kaitsetorud.

Sidetrass  märgistatakse kaabli hoiatuslindiga paigaldatuna trassi kohale 300mm kaablitest kõrgemale pinnasesse.

Tööde teostamine Telia Eesti AS telekommunikatsioonivõrgu liinirajatiste kaitsevööndis tuleb kooskõlastada Telia Eesti AS kaablijärelevalve allüksusega. Tegevuse korraldamisel juhinduda Elektroonilise Side seaduse §116-119 nõuetest. Kõigi olemasolevate kommunikatsioonide ümbruses 2 m raadiuses teha kaevetööd käsitsi. Ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal lahendada vastavalt MKM määrusele nr. 69 "Liikluskorralduse nõuded teetöödel" kohaselt.

Liinirajatiste omandisuhete piiritluspunktiks jääb kinnistu piir. Väljaspool piiritluspunkti olev liiniosa anda tasuta ja tähtajatult piiritlusaktiga Telia Eesti AS hallata.

### KAABLIKANALISATSIOONIDE JA KAABLITE PIKKUS NING VALIKU PÕHIMÕTTED

Lahendatakse väljaspool käesolevat projekti.

### PAIGALDUSE PÕHIMÕTTED

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses projektile. Ehitustööde käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist kõrvale kalduda üldreeglina piirides 0,5m, tingimusel, et kaugus katastriüksuste piiridest jääb vähemalt 0,5m. Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrvaloleva maaüksuse piiridesse.

Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest ehitusmäärustest ja –normidest. Mullatöödel juhinduda käsiraamatu Maa RYL2000 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded pinnasetöödele ja alustarinditele” seisukohtadest.

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast.

Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid.

### SIDE KAABELLIINID

Säilitatakse olemasolevad side kaabelliinid.

### KAABLIKANALISATSIOONI JA KAABELLIINIDE TRASSIDEL KATENDITE TAASTAMISE PÕHIMÕTTED

Peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa, kraavid, nõlvad, teekatted jms vähemalt olemasoleval tasemel.

Kaevik täidetakse vastavalt sidetrassi lõike joonisele ja vajadusel taastatakse asfaltkate. Üle jäänud pinnasematerjal tuleb viia vastavasse ladustamiskohta .