TELEKOMMUNIKATSIOONI VÄLISÜHENDUS

Seletuskiri

Üldosa

Käesolev projektiga on lahendatud telekommunikatsiooni välisühenduse optikakaablite paigaldamine Lõunakeskuse juurdeehitusele. aadressiga Ringtee tn. 75, 75h, Riia 181, Tartu. Ühendus on ette nähtud Telia Eesti AS võrgust.

Lähteandmed: AS Eesti Telekom poolt väljastatud telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr. 25257029 ning 25958299.

Ala mõõdistusprojekt Hades Geodeesia OÜ töö nr.2470, mõõdistus okt.2014.

Normdokumentide loetelu: Standardid EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“; EVS 865-2:2014 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2. Põhiprojekti seletuskiri”; EVS 907:2010 “Rajatise ehitusprojekt”; EVS 843:2003 “Linnatänavad”; Elion Ettevõtted AS juhend “Telekommunikatsioonirajatistel teiste isikute poolt teostatavate tööde kord”; Ehitusseadus; Elektroonilise side seadus; MKM nr. 99, 11.12.2006a. „Liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord“.

Projekteerimistöös lähtuti valdkondi reguleerivatest normidest ja standarditest, tellijapoolsetest soovidest ja heast projekteerimistavast. Võimalike ebatäpsuste või vasturääkivuste korral projektis tuleb pöördud projekteerija poole, kes annab täpsustavad selgitused.

Trassi ehitusel tuleb jälgida “Hoone tehnosüsteemide RYL 2002” üldisi kvaliteedinõudeid. Materjalid peavad omama CE vastavusmärki, lähtudes „Toote nõuetele vastavuse seadus” nõuetest.

Ehitus

Vastavalt detailplaneeringule nähakse ette seoses kavandatava juurdeehitusega ulatuslik teede ja tänavate võrgu muutumine. Seoses sellega jääb sõidutee alla sidekaev 382 koos juurdekuuluva sidekapiga. Sidekaev 382 asukoht nihutatakse samal trassil planeeritavale haljasalale ning sidekapi asukoht nähakse ette kaevu kõrvale samale haljasalale. Kaablite ümbertõstmiseks koostatakse eraldi projekt.  Sidekaevu 382 uuest asukohast nähakse ette ühendused olemasolevate sidetorudega (kaheavaline 100mm torudega).

Sidetrass kaevude 2996 kuni 4127 vahel jääb sõidutee alla. Sidekaev 4127 nähakse ette uude asukohta haljasalal ning kaevuni 2996 nähakse ette uus kaheavaline 100mm sidetrass kulgemisega haljasalal. Sidekaevu 4127 uuest asukohast ehitatakse üheavaline 100mm sidekanalisatsioon juurdeehituse hooneni ning hooneni Riia 185c.

NB! Olemasolevate elektrikaablite ristumiskohas tuleb teha kaevetööd 2m raadiuses käsitsi. Sidetrass märgistatakse kaabli hoiatuslindiga paigaldatuna trassi kohale 300mm kaablitest kõrgemale pinnasesse. On arvestatud et kinnistu asfaltkate ja alus tehakse territooriumi valdaja poolt koos kogu territooriumi haljastuse ja asfalteerimisega.

Tööde teostamine Elion Ettevõtted AS telekommunikatsioonivõrgu liinirajatiste kaitsevööndis tuleb kooskõlastada Elion Ettevõtted AS kaablijärelevalve allüksusega. Tegevuse korraldamisel juhinduda Elektroonilise Side seaduse §116-119 nõuetest. Kõigi olemasolevate kommunikatsioonide ümbruses 2 m raadiuses teha kaevetööd käsitsi. Ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal lahendada vastavalt MKM määrusele nr. 69 "Liikluskorralduse nõuded teetöödel" kohaselt.

Juurdeehituse hoonesse tuuakse 24 kiuline optikakaabel sidekaevust nr. 381 mööda olemasolevat ja ehitatavat sidekanalisatsiooni sidekaevuni 4127. Sidekaevu 4127 nähakse ette kaablimuhv, millest tuuakse hooneni 2 6-kiulist optikakaablit. Üks kaabel nähakse ette hotellile, teine kaubandusosa juurdeehitusele ja kinole. Hiljem ühendatakse samast muhvist 4-kiuline optikakaabel jäähalli tarbeks ( ei kuulu käesoleva projekti koosseisu).

Kaablitee pikkus olemasolevas sidekanalisatsioonis on ~260m. Kaabel paigaldatakse kiikertorus. Hoones tuuakse üks kaabel peahoone turvaruumi, teine hotelli abiruumi planeeritud andmesidevõrgu 19" jaotlakapini. Mõlemas kaablid otsast ning otsastatakse SC/APC liitmikega optikapaneeliga. Kapp ise on hoonesisese andmesidevõrgu projektis. Kaevu 381 jäetakse kaablile 10m varu mis keritakse rulli ja kinnitatakse kaevu seinale. Kaevus 381 ühendatakse kaabel seal paiknevasse muhvi. Kiudude ühendamiseks tuleb töövõtjal tellida Elion-ist kiudude ühendamisskeem ning ühendused teha vastavalt sellele.

Peale tööde lõppu esitada nõuetekohane täitedokumentatsioon ning teostusjoonis Elioni andmebaasi https://geopank.elion.ee/. Dokumentatsioon peab vastama Elioni nõuetele digitaalsete suuremõõtkavalistele plaanidele.

Liinirajatiste omandisuhete piiritluspunktiks jääb kinnistu piir. Väljaspool piiritluspunkti olev liiniosa anda tasuta ja tähtajatult piiritlusaktiga Elioni hallata.