IBG-EHITUS OÜ

Telliskivi 3, Paide

Tel/faks 3850195

MTR EP-10403756-0001

Tellija:	LOKSA LINNAVALITSUS

Töö nr:	01-14

LOKSA STAADION

KÕIDE 1

STAADIONI PÕHIPROJEKT

Seletuskiri ja joonised

Juhataja:			F.Tamberg

Vast.arhitekt:			T.Lepassaar

Vast.konstruktor:		G.Nõmm

Projekteeris:			T.Sinkkonen

Veebruar, 2014a.

SISUKORD.

A.  SELETUSKIRI.

1.   Üldist

2.   Asendiplaan

3.   Välisvõrgud

4.   Konstruktiivne lahendus

5.   Tulekaise osa

6.   Keskkonnakaitse

7.   Tervisekaitse

8.   Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded

9.   Krunt

B.  JOONISED.

- Asendiplaan							GP-1

- Koordinaadid							GP-2

- Santehniliste välisvõrkude plaan				GP-3

- Vertikaalplaneerimine						GP-4

- Drenaaži asendiplaan						GP-5

- Drenaaži lõige							GP-6

- Juurdesõidutee ja torutruupide plaan				GP-7

- Jooksuradade ja väljakute konstruktsioon			K-1

- Muruväljaku konstruktsioon					K-2

- Sadevete renni konstruktsioon				K-3

- Jooksuradade lõiked						K-4

- Jooksuraja markeerimisjooned				K-5

- Kuulitõukering						K-6

- Kuulitõukesektor						K-7

- Kettaheitesektor						K-8

- Kaugus-ja kolmikhüppekast					K-9

- Kuulitõuke-ja kettaheiteringide lõige				K-10

- Lippumastide betoonalus					K-11

- Betoonkivisillutise lõige					K-12

- Juurdesõidutee lõige 1-1					K-13

- Juurdesõidutee torutruubid TR-1 ja TR-2			K-14

- Staadioni inventar						K-15

- Jalgpallivärav

- Teisaldatav varumängijate varjualune

- Kettaheite kaitsevõrk ja heitering

- Kaugus-ja kolmikhüppe äratõukepakk

- Kõrgushüppe maandumismatid

- Teivashüppe maandumismatid

SELETUSKIRI.

1.   ÜLDIST.

Käesolev Loksa staadioni  rekonstrueerimisprojekt on koostatud Loksa linnavalitsuse tellimusel ning on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate ehitustegevust reguleeriate sea- duste-ja normdokumentidega. Projekteerimise alusmaterjalina on kasutatud:

-  Loksa linnavalitsuse poolt koostatud projekteerimise lähteülesanne

-  Loksa staadioni geodeetilise mõõdistuse plaan (Survey OÜ töö nr.302)

-  Loksa staadioni geotehnia aruanne (koostaja Viljandi EKE-Projekt 14.01.2014a.)

-  Loksa staadioni katastriüksuse plaan. Katastritunnus 42401:001:0021.

Käesoleva projektiga on kavandatud olemasoleva Loksa staadioni, asukohaga Männi tn.36a põhjalik rekonstrueerimine. Vastavalt tellija poolt koostatud lähteülesandele raja- takse IAAF-nõuetele vastav kergejõustiku staadion koos jalgpalliväljakuga.Põhiprojekti koostamisel võti aluseks geotehnika aruanne. Olemasolevad rajakatted freesitakse üles ja jalgpalliväljaku kasvumuld kaevatakse täies mahus välja, asendatakse uute konstruktsioo- nidega. Staadioni jalgpalliväljaku, jooksuradade ja väljakualade sektorite alla rajatakse drenaaž.  Staadionile ehitatakse olemasoleva amortiseerunud staadionimaja asemele uus staadionihoone koos tribüüniga 200-le pealtvaatajatele. Rajatakse uued kergejõustiku väl- jakualade sektorid. Kogu staadioni territoorium piiratakse 4,0m kõrguse  paneelpiirde- aiaga.

1.01.  Dokumendid.

Projekt on koostatud teadmisel, et tarindid valmistatakse ja paigaldatakse ning ehitustöid tehakse kehtivate või seletuskirjas ja joonistel mainitud määruste, standardite, normide, -eelnormide ning hea ehitustava kohaselt, järgides vastavate ametiisikute ja projekteerija nõudeid.

Kasutatavate seaduste, määruste, normide ja standardite loend vt. Eesti ehitusala seadus- te, määruste, projekteerimisnormide ja standardite loetelu ET-kartoteek osa ET-2 ning Eesti Standardiameti koduleheküljelt www.evs.ee ICS-klassifikatsiooni järgsest tegevus-  alade alajaotusest 91 (Ehitusmaterjalid ja ehitus) ja 93 (Ehitised).

Eeldatud on, et ehitustöödel, toodete valmistamisel, materjalide valikul ja kasutamisel juhindutakse lisaks eelnevale kõigist ehituse tehnilist külge, materjalide-toodete kasuta- mist ja käsitlemist puutuvatest dokumentidest (sh.tarindisüsteemide, tehaselise valmis- tusega elementide, materjalide tootja või turustaja poolsed käsutus-ja paigaldusjuhised ning eeskirjad), sõltumata sellest, kas seda on kirjeldatud projekti dokumentides või mitte. Projekti koostamisel on eeldatud, et ehitustöödel juhindutakse MaaRYL 2000, TarindiRYL 2000 ja ViimistlusRYL 2000 kvaliteedinõuetest.

Valdkondades, kus Eesti ehitus-ja projekteerimisnormid (k.a. eelnormid) puuduvad, on aluseks võetud vastava valdkonna Soome ehitusnormid ja juhised. Hea ehitustavana ehk üldtunnustatud ehitusreeglitena käsitletakse Ehitusreeglite Nõukogu protokoll nr.809.09. 1994 seisukohti.

1.02. Ehitise tööiga.

Kuna ei ole teisiti kokku lepitud, loetakse EPN 15.1 pt.3 (ET-1 0113-0189, Ehitse tööiga) kohaselt kavandatud ehitis kuuluvana klassi D, planeeritav ehitise tööiga vähemalt 50 aastat.

Betooni minimaalne klass B25, sarruse minimaalne kaitsekiht 25mm, sidemed ja ankrud tsingitud terasest. Kivimaterjali min.survetugevus M5, mördi min.survetugevus M5, mördi kloriidi-ja sulfaadisisaldus lubamatu. Metallitarindid värvitud.

1.03.Tulepüsivus.

Tarindite nõutava tulepüsivuse tagamisel on lähtutud EVS 812-7:2008 nõuetest, samuti Eesti projekteerimisnormi EPN 10.1 (ET-1 0109-0600) ja EPN 10.1; EPN 10.1/M-1 (ET-2 0109-0306) nõuetest, mille kohaselt kuulub hoone tulepüsivusklassi TP1. Tarindite nõutavad tulepüsivusklassid on järgmised:

-    ehitise jäigastavad ja kandekonstruktsioonid R30

- konstruktsioonid, mis ei ole ehitise konstruktsioonide või jäikuselementide oluline osa R30.

Raudbetoontarindite nõutav tulepüsivus tagatakse konstruktsioonide piisava gabariidiga ja töösarruse nõuetekohase betoonkaitsekihiga. Kivikonstruktsioonide tulepüsivus taga- takse nõudmistele vastavate müürimatrjalide valikuga.

Terasest kandekonstruktsioonid kaetakse nõutavale tulepüsivusklassile vastava kaitse- võõbaga. Kaitsekihi nõutav kihipaksus valitakse tarinditel värvitüübi kohaselt tabelist vastavalt kaetava elemendi ristlõike parameetrile.

- ASENDIPLAAN.

2.01.  Kavandatavad tööd.

Staadioni planeerimisel on lähtutud Tellija soovidest, IAAF-i 2006a.väljaantud kerge- jõustiku võistlusmäärustest ja Loksa Staadioni Geotehnika aruanne ( Viljandi EKE Projekt töö nr 14001) järeldustest ning soovitustest

Loksa staadioni jalgpalliväljakule uue spordimuru rajamisks kooritakse  jalgpalliväljaku olemasolev kasvumuld täies mahus ja asendatakse uute kihtidega (konstruktsiooni vt.joon.K-2). Eemaldatava kiht asendatakse dreeniva täitepinnasega (min. filtratsiooni tegur 3,0m/päevas), millega antakse ka vajalikud kalded põhimõttega, et vesi valguks isevoolselt väljaku keskelt väljaku välisperimeetri ja jooksuraja siseserva pool ning sealt jooksuraja siseperimeetrile paigaldatavasse sadeveerenni. Kogu staadioniala  alla paigal- datakse  drenaaž, mis juhitakse olemasolevasse kraavi (vt joon.GP-5).

Staadionihoone tribüünide esisel sirgel on ette nähtud kuus jooksurada ja 400meetrisel ringil neli rada. Jooksuradade laiuseks on 1,22m ja radadevahelise markeerimisjoone laiuseks 0,05m. Jooksuraja sise ning välisperimeetrile paigaldatakse  rajaga ühel kõrgusel asetsev betoonist äärekivi. Jooksurajale ja võistlusväljakutele paigaldatakse IAAF-nõue- tele vastav tartaankate (konstruktsiooni vt.joon.K-1).

Staadioni lõunapoolsele alale on kavandatud kahe hoovõturajaga kaks kaugus-ja kolmik- hüppekasti. Samasse on kavandatud veel teivashüppeala, mille hoovõturaja otsa rajatakse teibakast. Teivashüppele statsionaarset mandumiskasti ei ole ette nähtud, vaid paigalda- takse maandumiseks spetsiaalsed teisaldatavad maandumismatid.

Põhjapoolsele alale on kavandatud odaviskesektor, kõrgushüppesektor, kettaheitering-ja kuulitõukesektor. Odaviskesektor kujutavad endast  mahamärgitud hoovõturada laiusega 4,0m. Kõrgushüppesektor on mittestatsionaarne ning maandumismatide ja hüppetelingute asukohad määratakse vastavalt üritusele. Kettaheitering ääristatakse metallservaga, mille ülaserv peab olema ümbritseva maapinnaga ühel tasapinnal. Ringi põhi valatakse betoo- nist ning selle läbimõõt on 2,50m. Kuulitõukering läbimõõduga 2,135m valatakse betoo- nist ning ääristatkse metallservaga. Maapinnale tugevalt kinnitatud tõukepakk valmista- takse puidust ja värvitakse valgeks. Maandumissektori pind kaetakse sõelmetega ja ääristatkse immutatud  puitprussiga.

Kogu staadioni territoorium piiratakse 4,0m kõrguse tsingitud teras-paneelaiaga. Piirde- aed on varustatud  sõidu-ja  jalgväravatega. Staadioni läänepoolsele küljele rajatakse tribüünidega staadionimaja, kus on ruumid võistkondadele, kohtunikele ja staadioni inventari hoidmiseks (vt.eraldi kõites käesoleva projekti koosseisus). Staadionimaja kõr- vale on ette nähtud koht neljale 6,0m kõrgusele lipumastile. Metallraamistikul ja plasttoo- lidega varustatud teisaldatavad tribüünid HC80/40 on kavandatud 200-le pealtvaatajale.

  - Lammutus-ettevalmistustööd.

Olemasolev amortiseerunud staadionimaja lammutatakse täielikult. Olemasolevad raja- katted freesitakse üles ja jalgpalliväljaku kasvumuld kaevatakse täies mahus välja ning asendatakse uute konstruktsioonidega.  (vt.joon.K-1 ja K-2). Rajatava uue Ranna tn.poolt tuleva staadioni juurdepääsutee ja parkla kohal olevad puud ja võsa saetakse maha koos kändude väljajuurimise-ja maapinna planeerimise-tasandamisega.

Kõik lammutusjäätmed koristatakse ja utiliseeritakse vastavalt Loksa linna jäätmekäit- luseeskirjale.

  - Heakorratööd

Jalgpalliplatsi murukate (joon.K-1)				- 7540,0 m2

Jooksuradade kate (joon.K-1)				- 2626,5 m2

Väljakusektorite kate (joon.K-1)				-  3140,7 m2

Betoonkivisillutis						-  2260,0 m2

Äärekivi betoonkivisillutisel				-  1198,0 jm.

Äärekivi jooksuraja umber	(välisring)			-    448,5 jm.

Sadeveerenn (jooksuraja siseringil)				-    426,0 m2

Asfaltbetoonkate						-  2670,0 m2

Äärekivi asfaltbetoonkatte ümber				-    420,0 jm.

Tsingitud paneelvõrkpiire h=4,0m				-    590,0 jm.

Sõiduvärav 5,0x4,0m piirdeaias				-       2 tk.

Jalgvärav 1,0x2,1m piirdeaias				-       4 tk.

Haljasalade murukate					-   6352,0 m2

- VÄLISVÕRGUD

3.01.  Üldist

Staaadioniala alla paigaldatakse drenaaž, mis juhitakse staadioni kõrval olevasse kraavi Vtt.joon.GP-5). Drenaaz rajatakse Veto PVC-drenaažitorudest nimiläbimõõduga 100, 160 ja 120mm, paigalduskaldega i=0,003. Drenaaživee ärajuhtimiseks on kasutatud Uporen Plus DN200/172 ja DN160/138mm sademeveetotusid paigalduskaldega i=0,005. Drenaažitorustik paigaldatakse vastavalt joonisele GP-5.

Staadioni kastmiseks paigaldatakse jooksuraja kõrvale veekaevud, millised varustatakse mittekülmuvate veevõtupostidega.

Staadionihoonet varustatakse veega olemasolevast Männi tn. rekonstrueeritud veetrassist, olme-reoveed juhitakse Männi tn. kanalisatsioonitrassi.

3.02.  Mullatööd.

Torustik rajatakse tihendatud liivast alusele 150mm. Pärast torustiku aluse ettevalmista-  mist kontrollitakse hoolikalt kõrgusmärke ja kaldeid. Esmane tagasitäide torude ümber tehakse killustikuga 500mm paksuselt. Killustik paigaldatakse geotekstiili sisse. Plastikto- rustiku külgedele tehtav esmane tagasitäide tehakse ja tihendatakse kihtidena. Plastiktorus- tiku peal võib tihendamist alustada alles pärast seda, kui torul lae peal on vähe- alt 0,3m paksune liivakiht. Enne esmase tagasitäitmise alustamist kontrollitakse, et torud on terved ja projekti kohaselt paigutatud. Lõpliku tagasitäite tegemisele võib asuda peale seda, kui on korraldatud vajalikud testimised ja nende tulemused heaks kiidetud. Pealt sõidetavate alade all asuvate kaevikute  tagasitäiteks tuleb kasutada keskliiva. Liivas tohib kõige suuremate kivide lubatud läbimõõt olla 2/3 ühe tihendatava kihi paksusest, kuid mitte rohkem kui 40mm. Tihendamine peab toimuma kihtide kaupa. Kaevude ümber tehakse lõplik kaeviku täitmine nende välispinast vähemalt 0,5m kaugusele sõreda mittekülmuva  materjaliga.

3.03.  Torustik.

Kõikidel torudel peavad olema standardile vastavad märgistused.  PVC-torudest isevool-  sete torustike ehitamiseks kasutatakse standardile EN 1401 –või temaga võrdsele standar- dile vastavaid torusid. Toru klass peab olema vähemalt SN 8. Torude, toruosade ja muude tarvikute veo, hoidmise ja käsitlemise juures tuleb jälgida, et need mitte mingil moel ei saaks vigastatud. Lisaks tuleb järgida ka toote valmistaja poolt antud ladustamisjuhiseid. Tarvikuid hoitakse nii, et nendel ei esineks mingeid paindumisi või muid  vigastusi. Kõigile torustikele tehakse tihendusproov veega, näiteks vastavalt standardile EN 1401 või temaga võrdsele standardile.

3.04.  Kaevud.

Käesolevas projektis on ette nähtud kasutada polüetüleenist (PEH) vaatlus–ja restkaeve  plasttorudest torustikule, mis vastavad SRF 3468 või temaga võrdsele standardile. Kaevud  peavad olema varustatud kõikide vajalike tihenditega. Kaevud ehitatakse kõrguse poolest  sellistena, et kaevukaant oleks võimalik paigaldada vastavalt projektis antud kõrgusele.  Kaevud peavad olema varustatud malmist kaantega. Kaante koormuskindlus sõidetavatel  aladel peab olema 400 kN. Plastkaevude kaane suurus valitakse vastavalt kaevu läbimõõ-  dule. Vaatluskaevude kaaned paigaldatakse katte pinnaga ühele kõrgusele. Restkaevude  setteruumi sügavuseks on 0,7m. Kaevude ja torustiku ühendamisel kasutatakse samasu-  gust ühendusviisi nagu kanalisatsioonitorude ühendamisel. Kaevude veetihedust kontrolli-  takse visuaalsel vaatlusel.

4. KONSTRUKTIIVNE  LAHENDUS.

  - Üldist.

Konstruktsioonide projekteerimisel on arvestatud, et ehitustöödel juhindutakse MaaRYL 2000, Tarindi RYL 2000 ja Viimistlus RYL 2000-nõuetest. Valdkondades, kus Eesti ehi- tusnormid puuduvad, on aluseks võetud Soome ehitusnormid ning juhised. Kõik ehitus- materjalid ja tooted tuleb paigaldada tootjate juhiste järgi.

Staadionihoone kirjeldus on antud eraldi kõites käesoleva töö koosseisus.

4.02. Projekteerimisnormid.

Koormused: Eesti projekteerimisnormid EPN-ENV 1.1 “Projekteerimise alused. Koor- mused” ja sellega liituvad normid (EPN-ENV 1.2.1, EPN-ENV 1.2.3, EPN-ENV 1.2.6)

Maaparandussüsteemide projekteerimisnormid akt 128052011005 ja selle lisad

4.03.  Korrosioonikaitse.

Kõik metallankrud- ja kinnitid valmistatakse tsingitud terasest. Kõik teraskonstrukt- sioonid kaitstakse korrosiooni eest –keskkonnaklass C3, puhastatakse liivapritsiga (puhastusaste Sa 2,5) ja kaetakse 2-kihi akrüülvärviga

4.04. Ehitustööd ja ehitustööde kvaliteet.

Ehitustööde kvaliteet peab vastama MaaRYL2000 nõuetele. Kvaliteediklass-2. Plasttorude paigaldamisel tuleb lähtuda plasttorude paigaldusjuhendist “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend RIL77-1990ja standardist EVS-EN 1610:2007.

Ehitustööde teostamisel tuleb järgida Vabariigi valitsuse 08 detsembri 1990a. määruse nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” nõudeid. Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töö- dega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja täpsustada tehnovõrku- de täpne asukoht surfimise teel. Ehitustööde ajal ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. Ristuvatest kommunikatsioonidest kuni ca`2m kauguseni tuleb kaevetööd teos- tada käsitsi, järgides ohutustehnilisi nõudeid. Elektriliinide all on kaevetööd ekskavaato- riga keelatud. Seal tuleb pinnas teisaldada buldooseriga või käsitsi.

Enne kaevetööde algust tuleb kohale kutsuda vastavate kommunikatsioonide esindajad rajatiste asukohtade täpsustamiseks. Enne tööde algust kommunikatsioonide kaitsetsoo- nis peab ehitajal olema kommunikatsioonivaldaja kirjalik nõusolek. Kõik kommunikat- sioonide ümbertõstmise ja ehitusega seotud tööd peab tegema vastavaid Eesti Vabariigis nõutavaid lubasid ja litsense omav firma. Mullatööde teostajal peab olema pidev ülevaade kõikidest maa-alustest kommunikatsioonidest tööde piirkonnas. Ohtlike jäätmete leidumi- sel peab neid käitlema vastavalt ohtlike jäätmete käitlemise korrale. Reostunud pinnase leidumisel tuleb see täielikult eemaldada ja ladestada selleks ette nähtud ladestuspaika.

Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalit- susega. Kasvupinnase eraldi kaevamisel võib seda hiljem kasutada objekti haljastustöödel Tööde käigus väljakaevatav, kuid tagasitäiteks mittesobiv pinnas tuleb vedada Tellija poolt ettenähtud alale. Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali mahavoolamine on välistatud.  Ehitustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehno- loogiat, mis välistab kütte-ja määrdeainete sattumist pinnasesse. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid.

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda vii- sil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal –ja looduskeskkonda.

- TULEKAITSE  ABINÕUD.

Projekteerimisel on lähtutud Eesti standardist EVS 812.7:2008“Ehitiste tuleohutus.Osa 7.Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise kägus”. Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP2 ning on varustatud nõuetekohaselt evakuat- sioonipääsude ja tulekustutusvahenditega (tulekustutid),arvestusega üks kustuti 200m2, millised asuvad seintel vastavalt EVS EN12416-2:2001 nõudele. Tulekaitse abinõude projekteerimise aluseks on võetud:

VV määrus nr.315 “Ehitisele ja selle osale esitatud tuletõrje nõuded”.

EVS  812-2-2005 Ventilatsioonisüsteemid

EVS-EN 1838:2000 Valgustehnika, turvavalgustus. EVS-EN 50172:205

EVS 871:2010 “Tuletõkke ja evakuatsiooni avatäited ja sulused”.

EVS 812-6:2012-Ehitiste tuleohutus: Tuletõrje veevarustus.

CEN/TS 54-14:2004- Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem, sisemin. määrus nr.39 (21.11.2011)

EVS-EN 62305-1:2011- Piksekaitse.Osa 1: Üldpõhimõtted. Sisemin.määrus 1 (07.01.2013)

Rajatav staadion ja staadionimaja asuvad Loksa linnas aadressi Männi tn.36a. Nõuetekohane juurdepääsud objektile on olemas Männi tänavalt, lisaks rajatakse veel teine juurdepääsutee Ranna tänavalt.

Rajatav hoone kuulub IV-kasutusviisi-tinglikult tuleohutu. Konstruktiivselt on hoone lahendatud teraskarkassi, raudbetoonist vahelaega ja Columbia-kiviseintega. TP2 klassi kuuluva hoone jäigastavad ja kandvad konstruktsioonid on klassist R30. Tuletõkketsoonid on tulepüsivusega EI30, avatäited tuletõkketsoonides on EI15. Ruumide lae ja seina tuletundlikus on B-s1 d0, välisseina välispinnal, õhutuspilu välis-ja sisepinnal D-s2d2, välisseina välispinna osa Ds2d2. Põrandad on Dfl-s1 klassi materjali- dest. Katusekate vastab nõudele, mis näeb ette piiratud osalemise põlemisprotsessis (tähis Broof) ning takistab tule levikut. Põlevat materjali on ehitises pindala kohta vastavalt EPN10.1/AM-1 p.2.1 alla 600MJ/m2 ning arvestatud on II-tulekaitsetasemega (esmased tulekustutusvahendid-tulekustutid, millised paiknevad seintel.Omaette tuletõkkesektsioo- ni EI30 moodustavad hoone korrused ja trepikoda. Tuletõkkesektsoonid on eraldatud tuletõkkeustega EI15. Tuletõkkeuste seina ja piida vaheline pilu täidetakse tulekindla materjaliga. Tuletõkketarindites olev kommunikatsiooni läbiviik tuleb tihendada nii, et läbiviik ei vähendaks tule ja suitsu tõkestamise võimet. Kommunikatsioonide läbiviigud sektsiooni- devahelistes tarindites teostada vastavalt kehtivatele normidele. Ventilatsioon hoones on loomulik avatavate avatäidete kaudu. Hoonel puudub pööning. Evakuatsiooniteede pikkused hoonest ei ületa 30m ning arvutuslik evakuatsioonipinna vajadus (3m2/in) on tagatud vastavalt määrusele 315 §26 ja §27. Evakuatsiooniteedel olevad uksed avanevad väljumise suunas. Uksed on varustatud evakuatsioonisulustega, s.t. avanevad ilma abivahenditeta vastavalt EVS 871:2010 “Tuletõkke–ja evakuatsiooni- täited ja sulused”. Evakuatsioonivalgustus toimimisajaga 1-tund on projekteeritud vastavalt EVS-EN1838: 2000 “Valgustehnika hädavalgustus” ja EVS EN50172: 2005 “Evakuatsiooni hädavalgussüsteemid”(lahendatud projekti elektriosas). Hoone varusta- takse maanduskontuuridega varustatud piksekaitsega vastavalt EVS-EN 62305-1:2011 “Piksekaitse” osa 1. Hoone suurim kõrgus maapinnast on 7,5m.

Suitsueemaldus hoonetest toimub avatavate avatäidete kaudu loomuliku tõmbega. Hoonesse paigaldatakse tulekahju signalisatsioonisüsteem (suitsu- ja temperatuuri andu- ritega) vastavalt SIM nr.1 ja CEN/TS 54-14: 2004 “Automaatne tulekahjusignalisatsioon” Ruumidesse rajatakse turvavalgus- tus koos suunavalgustitega. Pääs hoonete katusele on tagatud paigaldatava kohtseinaredeliga. Hoones küte puudub. Kandekonstruktsioonid kaetakse 30-minutit kaitsva tulekaitsevärviga ning kihi paksus valitakse vastavalt tootja juhisele, kaitseklass III

Kustutusvesi 15 l/s tagatakse vastavalt EVS812:6:2012 “Tuletõrje veevarustus” olemas- olevast Loksa linna hüdrantsüsteemist ning Valgejõest, milline asub objektist ca`120m kaugusel ja Hara lahest, milline asub objektist 320m kaugusel.

Kasutatavate ehitusmaterjalide ja toodete tuleohutus peab olema tõendatud (vt.”Kohus- tuslikule nõuetele vastavuse tõendamisele kuuluvate ehitusmaterjalide ja toodete loetelu”, KK min 31.03.1998a.määrus nr.29. Tuletõkestusmaterjalid ja tooted peavad olema serti- fseeritud ja omama kasutusluba. Staadionimaja tribüünid on projekteeritud 200-le istuva- le pealtvaatajale. Hoones üheaegselt viibivate inimeste maksimaalseks arvuks on 80-ini- mest. Tribüünide kandevõime R-30. Seinte soojustamisel kasutada kivivilla.

- KESKKONNAKAITSE.

Rajatavas staadionis keskkonda saastavaid tegureid ei ole. Olme-reoveed juhitakse Loksa linna tsentraalsesse kanalisatsioonivõrkku. Olmejäätmete kogumiseks   paigaldatakse suletavad jäätmete kogumise konteinerid. Konteinerite tühjendamine toimub regulaarselt, vältimaks nende ületäitumist, haisu teket ja ümbruskonna  reostus. Võimaluse piires säili- tatakse olemasolevat kõrghaljastust. Staadioni sadeveed juhitakse  rajatavasse drenaaži- süsteemi.

7.  TERVISEKAITSE.

Rajatavad Loksa staadion ja staadionimaja asuvad Loksa linnas aadressil Männi tn.36a. Siseiimistluses on kasutataud eranditult kergesti puhastatvaid ning vajadusel desinfitsee- ritavaid materjale, millised vastavad Tervisekaitseinspektsiooni nõuetele. Sportlaste riie- tus –ja pesemisruumid asuvad staadioni kõrvale rajatavas staadiopnihoones  ning vasta- vad Tervisekaitse nõuetele.

Ehitusmaterjalide, tehno-ja elektrisüsteemide valikul tuleb pöörata tähelepanu hooldusju- hendite olemasolule.

8.   TÖÖOHUTUSE JA TÖÖTERVISHOIU NÕUDED.

Projekteerimisel on arvestatud järgmiste määruste ja normidega:

Tervisekaitsenõuded koolidele, Sotsiaalministri määrus nr.109 (29.08.2003), Tervishoiu ja tööohutuse seadus (31.12.2004), Rahvatervise seadus (12.05.2004), Ruumide ja nende osade mõõtmetele esitatavad üldnõuded (EPN 14.1), Nõuded liikumis-, nägemis-ja kuul- mispuuetega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes (28.11. 2002).

EVS 839:2003. Sisekliima

EVS 840:2003. Radiooniohutu hoone projekteerimine.

EVS 842:2003. Ehitise heliisolatsiooninõuded, Kaitse müra eest.

RTL 62; 931. Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibrat- siooni mõõtmise meetodid.

Tööruumide mikrokliima tervisekaitsenormid ja eeskirjad TKNE-5/1995, ET-1 0110-0127. Müra normtasemed elu-ja puhkealal, elamutes ning üldkasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid 04.03.2002.

Vabariigi Valitsuse 27.10.2005 määrus nr.315 10.1 Ehitisele ja selle osale esitatavad tule- ohutusnõuded.

EVS 620-3:1996 Tuletõrje-ja päästevahendid. Tuletõrjehüdrant.

Tuleohutuse üldnõuded ET-1 0109-0347

EVS 812-2 Ehitise tuleohutus osa 2: Ventilatsioonisüsteemid.

EVS 812-3 Ehitise tuleohutus osa 3: Küttesüsteemid.

EVS 812-6 Ehitise tuleohutus osa 6: Tuletõrje veevarustus.

Töövõtja on täielikult vastutav ohutustehnika, tervisekaitse ja tulekaitse olukorra eest objektil ning peab täitma komplektselt Eesti Vabariigis kehtivaid Ohutustehnika, Tervise –ja Tuletõrje eeskirju.

9. KRUNT

9.1. Teed- platsid.

Rajatavad staadioni territooriumil olevad teed- platsid kaetakse betoonkivisillutisega ja ääristatakse madala äärekiviga. Rajatav uus juurdesõidutee Ranna tänavalt koos parklaga aga on kavandatud asfaltbetoonkattega joonisel K-13 antud konstruktsioonis.Olemasole- vate kraavide kohal tuleb juurdesõidutee alla paigaldada torutruubid koos betoonist tugi- seintega vastavalt joonisele K-14. Juurdesõidutee ja parkla ääristatakse sõidutee ääreki- videga. Staadioni jooksurajad ja võistlusväljakud kaetakse tartaankattega (vt.joon.K-1).

9.2. Haljastus.

Võimaluse piires säilitatakse tööde käigus olemasolevat kõrghaljastust. Teedest-platsidest vabad staaadioni territooriumi alad haljastatakse murukattega.Kogu staadioniala perimeet- rile paigaldatakse 4,0m kõrgune tsingitud teraspaneelidest aed koos sõidu-ja jalgväravate- ga (vt.joon.GP-1).

9. 3. Jäätmekäitlus.

Ehitusaegsese jäätmete käitlemine toimub vastavalt Loksa linna  jäätmehoolduseeskirjale. Jäätmed sorteeritakse ning utiliseeritakse.

Olmejäätmed kogutakse  territooriumile paigaldatavasse prügikonteinerisse, mida tühjendatakse koheselt selle täitumisel.

Koostas:		T.Sinkkonen