Lisa 1: Tehniline kirjeldus 

Hankija: Loksa linnavalitsus

Pöördmenetlusega väikehanke nimetus: „Loksa ujula duširuumide ja sauna rekonstrueerimine” (edaspidi hange). 

 1. TERMINID 

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud ka Tellijaks. Isikut, kellega käesoleva hanke tulemusena kavatsetakse sõlmida hankeleping, nimetatakse Pakkujaks ja ka Töövõtjaks. 

 2. HANKELEPINGU ESE 

Käesoleva hankega on ette nähtud lähtuvalt hanke eesmärgist teostada Tallinna tn 47b Loksa ujula riietusruumide ja sauna rekonstrueerimistööd vastavalt käesolevale tehnilisele kirjeldusele ja selle lisades sätestatule (edaspidi Töö ja ka Tööd).
3. EESMÄRK

Tellija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega teostada käesoleva hanke alusdokumentides kirjeldatud ehitustööd ja muud seonduvad tööd, toimingud ja tarned, mis vastaks Tellija nõuetele ja kehtivate õigusaktide ning muude asjakohaste normide nõuetele (edaspidi Töö või Tööd). 

4. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID   

Tööde alusdokumendid (vastavalt alljärgnevalt prioriteetsuse järjestusele) on:  
a) Käesolev tehniline kirjeldus (Lisa 1); 

b) Hinnapakkumuse vorm (Lisa 2);
c) Joonis (Lisa 3).

Tööde teostamisel tuleb lähtuda hanke alusdokumentidest kui tervikust.  Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte ja head ehitustava, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. 

Juhul kui hanke alusdokumentides ja nende vahel on vastuolusid või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, tuleb hanke käigus esitada koheselt Hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul kui Pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi, on Hankijal õigus Töövõtu käigus valida Hankija jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. Tööde mahud arvestada käesoleva tehnilise kirjelduse ja vajadusel koha peal teostatava ülevaatuse alusel.

5. TÖÖDE TÄHTAEG  

Hankelepingu alguskuupäevaks on hankelepingu allkirjastamise kuupäev ja ehitustöödega alustamise aeg on 22.06.2026 ning täitmise tähtaeg on hiljemalt 03.08.2026. Tööd ja nendega kaasnevad tööd tuleb teostada vastavalt hanke alusdokumentides esitatud tingimustele.  

6. TÖÖDE KIRJELDUS 

6.1. Töö kirjeldus on antud hanke alusdokumentides, sealhulgas käesolevas tehnilises kirjelduses järgnevalt:

6.1.1. Lammutustööd ruumide kaupa:

Ruum 223, naiste duširuum, 16,3 m²:

· Eemaldada  metallripplagi koos valgustite ja ventilatsiooniplafoonidega;

· Eemaldada seintelt kõik sanitaartehnilised seadmed (segistid, dušiliftid jms), kogu furnituur (pingid, nagid, seebialused seebidosaatorid jms), duši varisein koos metallkonstruktsioonidega;

· Eemaldada uste piirdeliistud;

· Eemaldatud betoonpingid tuleb säilitada ning transportida kõrvalhoonesse.
Ruum 224, naiste WC, 2,1 m²:

· Eemaldada seinapeegel ja peeglivalgusti

Ruum 225, naiste leiliruum, 10,4 m²:

· Eemaldada puitripplagi, vajadusel eemaldada roovid;

· Eemaldada seinte ja lavaastmete puitvooder ja seljatoed, vajadusel eemaldada roovid;

· Eemaldada puidust lavaistmed;

· Eemaldada kerise puidust kaitse;

· Eemaldada valgusti ja toitejuhe

Ruum 229, meeste duširuum, 16,3 m²:

· Eemaldada  metallripplagi koos valgustite ja ventilatsiooniplafoonidega;

· Eemaldada seintelt kõik sanitaartehnilised seadmed (segistid, dušiliftid jms), kogu furnituur (pingid, nagid, seebialused seebidosaatorid jms), duši varisein koos metallkonstruktsioonidega;
· Eemaldada uste piirdeliistud;
· Eemaldatud betoonpingid tuleb säilitada ning transportida kõrvalhoonesse.
Ruum 230, meeste WC, 2,1 m²:

· Eemaldada seinapeegel ja peeglivalgusti;

· Eemaldada ja ladustada metallripplagi koos ventilatsiooniplafooniga (taaspaigaldamiseks)

Kõik lammutusjäätmed on vaja utiliseerida vastavalt Loksa linna kehtivale jäätmehoolduseeskirjale!
6.1.2. Üldehitustööd ruumide kaupa:

Ruum 223, naiste duširuum, 16,3 m²:

· Seinad valmistada ette plaatimiseks olemasolevaid plaate mitte eemaldades, teha hüdroisolatsioon

Ruum 225,naiste leiliruum, 10,4 m²:

· Paigaldada laeroovid sammuga 400mm, võib kasutada olemasolevaid roove, kui need on terved;

· Paigaldada lavaistmete roovid sammuga 400mm, võib kasutada olemasolevaid roove, kui need on terved, lavaistmete roovid teha süvaimmutatud puidust;

Ruum 229, meeste duširuum, 16,3 m²:

· Seinad valmistada ette plaatimiseks olemasolevaid plaate mitte eemaldades, teha hüdroisolatsioon

6.1.3. Viimistlus ruumide kaupa (vt. joonis lisa 3):

Ruum 223, naiste duširuum, 16,3 m²:

· Paigaldada alumiiniumlamell-ripplagi, koos valgustite, hooldusluukide ja ventilatsiooniplafoonidega;

· Plaatida seinad põrandast kuni ripplae tasapinnani (42 m²)

Plaat: Azuvi Hauteville, white 60*60cm

https://www.azuvi.com/en/product/HAUTEVILLE/ ,

Vuuk Mapei 123, Ancient White. Vuugid töödelda vuugikaitsevahendiga 
mustusthülgavaks, nt. Kiilto Seal;
Ripplaest kõrgemale jääv seinaosa viimistleda tolmuvabaks.;
· Põrandaplaadid pesta survepesuriga, lahtised plaadid kinnitada, vuukida. Vuugitäite toon sama mis olemasolev.
Ruum 225, naiste leiliruum, 10,4 m²:

· Paigaldada voodrilauast puitripplagi, termotöödeldud haab, profiil 90x15mm, 10,4 m²;

· Paigaldada seinte ja lavaastmete puitvooder, termohaab, profiil 90x15mm, 25  m²;

· Puitvoodri piirde- ja nurgaliistud samast puidust ja sama viimistlusega mis vooder;

· Paigaldada puidust lavaistmed ja seljatoed; termohaab, nelikantprofiil 90x28 mm, laudade vahed 10mm, alusroovid sammuga 400mm, 7 m²;

· Paigaldada kerise puidust (termo haab) kaitse nii, et kerise kaugus puidust oleks minimaalselt 100 mm;

· Kerise taha paigaldada tsementplaat, mis ulatub põrandast laeni ja kerise külgservadest 0,5 m kaugemale;
· Põrandaplaadid pesta survepesuriga, lahtised plaadid kinnitada, vuukida. Vuugitäite toon sama mis olemasolev.
Ruum 229, meeste duširuum, 16,3 m²:

· Paigaldada valge alumiiniumlamell-ripplagi, koos valgustite, hooldusluukide ja ventilatsiooniplafoonidega;

· Valgustid on süvistatud allvalgustid,  Halla Ravo, leed,  4000K, kaitseklass IP 44 või kõrgem, võimsus valida vastavalt ruumis vajaminevale valgustugevusele; 

· Plaatida seinad põrandast kuni ripplae tasapinnani (42 m²)

Plaat: Azuvi Hauteville, white 60*60cm

https://www.azuvi.com/en/product/HAUTEVILLE/ ,

Ripplaest kõrgemale jääv seinaosa muuta tolmuvabaks;
· Põrandaplaadid pesta survepesuriga, lahtised plaadid kinnitada, vuukida. Vuugitäite toon sama mis olemasolev;
Ruum 230, meeste WC, 2,1 m²:

· Paigaldada uus ripplae servaprofiil ja seejärel paigaldada tagasi olemasolev metallripplagi koos ventilatsiooniplafooniga;

6.1.4. Elektritööd:

Ruum 223 naiste duširuum
· Korrastada ja vajadusel asendada valgustite toitejuhtmed;

· Paigaldada niiskuskindla ruumi valgustid, paigutus ja tüübid vastavalt ripplae joonisele;

· Ruumis tagada valgustustihedus: vastavalt standardile EVS-EN 12464-1.

Ruum 255, naiste leiliruum
· Paigaldada seinale 4 LED-ribavalgustit profiilis (12V) pikkusega 2,70m (kokku 10,8m). 2 valgusprofiili paigaldada ülemise lava seljatoe ülaserva taha valguse suunaga üles ja 2 valgusprofiili alumise lavaistme esiserva taha valguse suunaga alla. Valgustite kaitseaste IP 44 või kõrgem.

Ruum 224 naiste WC

· Paigaldada uus LED peeglivalgusti 600 mm: Astro Artemis 600 LED, 12,6W. 
Ruum 229 meeste duširuum
· Korrastada ja vajadusel asendada valgustite toitejuhtmed;

· Paigaldada niiskuskindla ruumi valgustid, paigutus vastavalt ripplae joonisele;

· Ruumis tagada valgustustihedus: vastavalt standardile EVS-EN 12464-1.

Ruum 230 meeste WC

· Paigaldada uus LED peeglivalgusti 600 mm: Astro Artemis 600 LED, 12,6W 

6.1.5. Sanitaartehnika:

Ruum 223, naiste duširuum:

· Seina integreeritud surunupuga dušisegistit, 7tk:  Tootja KWC, kood F3SM2004 AISI304 Satiin/Kroom. Lisada komplekti integreeritav seadeosa F3BX2001 R3 BASIC DN15 KWC

· Lisaks kogu duširuumi sooja vee süsteemile lisada eelsegamisventiil, et vältida liiga kuuma vee kasutamist. 

· Seinakinnitusega üladušš seinast, 7tk: Tootja KWC, AQUA751 AQUAJET-SLIMLINE DN15 1F/9l/min. Antikalk. Messing/Kroom.

· 2 segistit Hansgrohe Logis 71402000 koos pika kraaniga + dušikomplekt koos 1,2m vooliku ja seinakinnitusega Hansgrohe Crometta Shower 26333400.

Paigutus vastavalt joonisele.
Ruum 229, meeste duširuum:

· Seina integreeritud surunupuga 7 dušisegistit:  Tootja KWC, kood F3SM2004 AISI304 Satiin/Kroom. Lisada komplekti integreeritav seadeosa F3BX2001 R3 BASIC DN15 KWC

· Lisaks kogu duširuumi sooja vee süsteemile lisada eelsegamisventiil, et vältida liiga kuuma vee kasutamist. 

· Seinakinnitusega üladušš seinast, 7 tk: Tootja KWC, AQUA751 AQUAJET-SLIMLINE DN15 1F/9l/min. Antikalk. Messing/Kroom.
· 2 segistit Hansgrohe Logis 71402000 koos pika kraaniga + dušikomplekt koos 1,2m vooliku ja seinakinnitusega Hansgrohe Crometta Shower 26333400.

Paigutus vastavalt joonisele.
6.1.6. Furnituur:

Ruum 223, naiste duširuum:

· 2 L-kujulist roostevabast terasest käepidet seinale: Mediclinics  90º nurgaga käepide seinale BAD090C parem
· 5 vedelseebi dosaatorit Mediclinics DJ0040C

· 5 roostevabast terasest seebialust, nt. Mediclinics AI0160C
· 4 4-kohalist nagi seinale  Haceka Kosmos kroom 4-ne nagi 402325

Ruum 224 naiste WC

· Seinapeegel  h-800mm, laius sama mis valamu seinal
Ruum 229, meeste duširuum:

· 2 L-kujulist roostevabast terasest käepidet seinale: Mediclinics  90º nurgaga käepide seinale BAD090C vasak
· 5 vedelseebi dosaatorit nt. Mediclinics DJ0040C 

· 5 roostevabast terasest seebialust nt. Mediclinics AI0160C

· 4 4-kohalist  nagi seinale Haceka Kosmos kroom 4-ne nagi 402325

Ruum 230 meeste WC

· Seinapeegel  h-800mm, laius sama mis valamu seinal
Märkused:

Lisa 1-s märgitud ehituslikud mõõdud ja pindade mahud on ligikaudsed ning töövõtjal on kohustus need üle mõõta, loetletud seadmete ja toodete arvud on täpsed.

Kõik joonisel (Lisa 3) esitatud lahendused, seadmed ja paigutused on tööde koosseisus ning kuuluvad pakkumuse hulka ka juhul, kui neid ei ole tehnilises kirjelduses eraldi välja toodud.

Tooteid ja viimistlusmaterjale võib asendada samaväärsetega, juhul kui need asendused kooskõlastatakse eelnevalt tellijaga.

Küsimuste korral ja sõlmelahenduste täpsustamiseks peab töövõtja pöörduma tellija poole.

Tellija jätab endale õiguse muuta tegevusi ja töömahtusid ning vajadusel asuda pakkujatega läbirääkimistele. 

6.2. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hanke alusdokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni remondiobjekti ja hanke alusdokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Hankijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest Hankija täiendavalt maksma ei pea. 

 6.3. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende töödega, mis ei ole hanke alusdokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teha tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on pakkuja risk. 

6.4. Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hanke alusdokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest ja standarditest.  

 6.5. Tarnitavad tooted ja materjalid peavad olema vähemalt samaväärsed hankedokumentides kirjeldatud toodete ja materjalidega. Iga viidet, mille Hankija on teinud hanke alusdokumentides (sh lisades) mõnele RHS-i § 88 lõikes 2 nimetatud alusele (standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile vms) kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga viidet, mille Hankija on teinud riigihanke alusdokumentides kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.

6.6. Töövõtja annab tehtud töödele vähemalt kahekümne nelja (24) kuulise garantiiaja. Materjalide ja toodete garantiiaeg määratakse pikem kui tarnija on selle pikemana määratlenud.

6.7. Töövõtja täiendab vajadusel hankedokumente tuginedes normidele, seadustele, ehitustehnoloogiale jm ja täienduste vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Hankija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest võimalike projekteerimisvigadest tulenevate kahjude eest – Hankija kooskõlastamine tähendab üksnes rajatavate ehitiste ja paigaldatavate toodete kasutaja vajadustele ja hanke alusdokumentides esitatud nõuetele vastavuse kontrollimist. Sama põhimõte kehtib ka ehitustööde kohta.

 6.8. Töödel kasutatavad materjalid peavad arvestama hoone olemas olevaid olusid ja keskkonnatingimusi. 

 6.9. Pori, tolmu, mustuse ja ehitusprahi kandumine tööalast väljapoole peab olema takistatud või koheselt peale selle tekitamist kõrvaldatud. Tööde käigus tekkinud avariid, vigastused, kahjustused on Töövõtja risk ning nende kõrvaldamisega kaasnevad kulud on Töövõtja kanda.

6.10. Hankija võimaldab Töövõtjal kasutada tööalal asuvaid olemasolevaid kommunikatsioone Hankija Esindaja poolt määratavatel tingimustel. Hankija ei taga töö tegemiseks vajaminevaid kommunikatsioone ega olemasolevate kommunikatsioonide piisavust (piiratud võimsus, varustuskindlus jmt) Töö tegemiseks. Hankijal on õigus keelduda olemasolevate kommunikatsioonide Töövõtja käsutusse andmisest, ajutiselt katkestada või lõpetada kommunikatsioonide kasutamise võimaldamine juhul, kui kommunikatsioonide kasutamine Töövõtja poolt kahjustab neid kommunikatsioone või kui Töövõtja kasutab kommunikatsioone mittesihipäraselt. Töövõtja peab oma riski ja kuludega hankima kõik vajalikud seadmed nii teenuse kasutamiseks kui ka tarbitavate koguste mõõtmiseks ning tasuma tarbitud koguste eest Tellijale igakuiselt vastavalt kokkuleppele Hankija Esindajaga.

6.11. Tööde üleandmise-vastuvõtmise aluseks on teostusdokumentatsioon, mille koosseisu kuulub muuhulgas teostusjoonised, juhendid ja seadmete garantiidokumentatsioon ning enne ja pärast tehtud töid pildid. 

6.12. Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus

6.13. . Ehitamise dokumenteerimisel peab Töövõtja aluseks võtma majandus- ja taristuministri määruse nr 3, vastu võetud 14.02.2020 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded“. Ehituse teostusdokumentatsioon tuleb Hankijale üle anda ühes eksemplaris paberkandjal ning ühes eksemplaris digitaalselt.

7. TÖÖVÕTJA TEHNIKA, TÄIENDAVAD TÖÖD 

 7.1. Töövõtja on kohustatud arvesse võtma kõiki käesolevas hanke alusdokumentides ja nende lisades toodud tööde teostamise tingimusi ja olusid. Töövõtja kohustub tööde teostamisel kasutama antud tingimustesse ja oludesse sobivat tehnikat.   

7.2. Töövõtja arvestab ehitustööde läbiviimisel, et ei kahjusta olemasolevaid konstruktsioone ega viimistlust. Juhul kui pakkuja kahjustab olemasoleva hoone konstruktsioone või viimistlust peab ta koheselt selle omal kulul parandama. 

7.3. Töövõtja tagab tolmu leviku tõkestamise selle kokku kogumise teel ja rakendab meetmed ehitustolmu leviku tõkestamiseks. Tõkestada tuleb tolmu levik töötsoonist kasutuses olevale pinnale ja tõkestada kõrvaliste isikute pääs töötsooni.

7.4. Töövõtja teostab töötsooniga piirneva ala ehitusjärgse süvakoristuse, tagamaks ehitustolmu täieliku kõrvaldamise ka varjatud kohtadest nagu mööblilt ja inventarilt, valgustid, kütteradiaatorid, elektri- ja nõrkvoolukilpide sisemus, ripplagede pealsed, jne. Koristamise käigus kahjustatud pindade eest kannab vastutust Töövõtja. Arvestama peab, et koristustöid tuleb teha jooksvalt, igapäevaselt.

Tööde kirjelduse koostas:

Indrek Saarepera

Loksa linna arhitekt-ehitusnõunik

Tel. 53501479

24.05.2026.

2

